FM Correlator

Реализация на ROCm / hipFFT

Руководство по реализации

Версия окружения

ROCm 7.2  •  hipFFT / rocFFT  •  HIP (amdclang++)

# 1. Обзор задачи

Документ описывает реализацию модуля FM Correlator — корреляционной обработки сигналов с фазовой модуляцией (ФМ) M-последовательностями на GPU под ROCm 7.2.

Оригинальная реализация использовала OpenCL + clFFT с механизмом pre/post callbacks, позволявшим встраивать пользовательские GPU-функции непосредственно внутрь FFT-ядра без дополнительных запусков. При переходе на ROCm это требует отдельного подхода.

## 1.1. Входные данные

| Параметр | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| num_signals (S) | int | Количество входных лучей (например, 60) |
| fft_size (N) | size_t | Размер FFT на луч, степень 2 (например, 32768) |
| num_shifts (K) | int | Количество циклических сдвигов опорного сигнала |
| num_output_points (n_kg) | int | Количество точек результата (первые n_kg из IFFT) |
| inp[S × N] | float | Входные сигналы — вещественные float |
| ref[N] | int32_t | Опорный сигнал M-последовательности {+1, −1} |
| scale_factor | float | Масштаб для int32 → float (например, 1.0/N) |

## 1.2. Выходные данные

Массив peaks[S × K × n_kg] типа float — магнитуды корреляционных пиков для каждой пары (сигнал, сдвиг).

## 1.3. Что было в clFFT и почему нет в hipFFT

В clFFT существовал механизм callbacks: пользовательская GPU-функция встраивалась компилятором прямо в тело FFT-ядра и вызывалась при каждой загрузке/записи элемента из global memory. Это давало нулевой overhead дополнительных kernel launch и экономило отдельный проход по памяти.

В rocFFT callbacks существуют (экспериментально, API: rocfft_execution_info_set_load_callback / _set_store_callback), однако имеют ограничения:

- Требуют -fgpu-rdc (relocatable device code) для всего проекта — это усложняет сборку

- Не поддерживают planar-формат

- Shared memory в callbacks недоступна (параметр всегда NULL)

- hipFFT (обёртка над rocFFT) не предоставляет callbacks в своём API — нужно опускаться до rocFFT напрямую

Для нашего алгоритма применена стратегия fused kernels: часть операций слита с соседними шагами так, что накладные расходы минимальны — смотри раздел 4.

# 2. Алгоритм (математика)

## 2.1. M-последовательность (опорный сигнал)

Генерируется LFSR с полиномом 0xB8000000 (степень 31):

LFSR[0] = seed (по умолчанию 0x1)

for i = 0..N-1:

bit = (LFSR >> 31) & 1

ref[i] = bit ? +1 : -1 // биполярная последовательность {+1, -1}

LFSR = bit ? (LFSR << 1) ^ 0xB8000000 : (LFSR << 1)

## 2.2. Циклические сдвиги

Для каждого сдвига k = 0..K-1 формируется сдвинутая копия опорного:

ref_shifted[k][i] = ref[(i + k) mod N]

## 2.3. Корреляция в частотной области

Теорема о корреляции:

corr(ref, inp) = IFFT{ conj(FFT{ref}) · FFT{inp} }

Используется заранее вычисленный conj(FFT{ref}) для всех сдвигов. Пошаговые формулы:

### Шаг 1 — Подготовка опорных спектров (один раз на сессию):

ref_shifted[k][i] = (float)ref[(i+k) % N] * scale_factor // int32 → float

ref_complex[k][i] = float2(ref_shifted[k][i], 0.0f) // real → complex

ref_fft[k] = FFT(ref_complex[k]) // Forward FFT

ref_fft_conj[k] = conj(ref_fft[k]) // (re, im) → (re, -im)

### Шаг 2 — FFT входных сигналов:

inp_fft[s] = FFT(inp[s]) // R2C: float → complex (N/2+1 точек)

### Шаг 3 — Корреляция и результат:

// Для каждой пары (сигнал s, сдвиг k):

corr_fft[s][k] = ref_fft_conj[k] · inp_fft[s] // поэлементное комплексное умножение

corr_time[s][k] = IFFT(corr_fft[s][k]) // Inverse FFT

peaks[s][k][j] = ¦corr_time[s][k][j]¦, j=0..n_kg-1 // магнитуда первых n_kg точек

# 3. Pipeline

## 3.1. Схема с двумя потоками

Stream 0 (опорный сигнал — один раз при инициализации или смене ref):

H2D(ref_int32[N])

→ kernel: convert_and_shift

[grid(N/256, K)] → out_complex[K × N] float2

→ hipfftExecC2C FORWARD, batch=K

→ ref_fft[K × N] // сопряжение встраиваем в Step3, отдельный kernel не нужен

Stream 1 (входные сигналы — каждый вызов):

H2D(inp_float[S × N])

→ hipfftExecR2C FORWARD, batch=S

→ inp_fft[S × (N/2+1)] float2

hipStreamSynchronize(stream0); hipStreamSynchronize(stream1);

Stream 0:

→ kernel: multiply_conj_fused // conj + multiply за один проход

[grid(N/2+1)/256, K, S]

→ corr_fft[S × K × (N/2+1)]

→ hipfftExecC2R INVERSE, batch=S×K // C2R → вещественный результат

→ corr_time[S × K × N] float

→ kernel: extract_magnitudes

[grid(n_kg/256, K, S)]

→ peaks[S × K × n_kg] float

→ D2H(peaks)

## 3.2. Сравнение с оригинальным планом в документации

| Операция | Оригинальный план | Оптимизированный |
| --- | --- | --- |
| real_to_complex kernel | Отдельный kernel launch | Убран — заменён на R2C FFT |
| complex_conjugate kernel | Отдельный kernel launch | Убран — fused в multiply |
| complex_multiply_conj | Kernel + отдельный conj буфер | Один kernel, conj inline |
| inp_complex буфер [S×N×8 байт] | Нужен | Не нужен (R2C FFT напрямую) |
| ref_fft_conj буфер | Нужен | Можно in-place, или убрать |
| Число kernel launch на вызов | 5 | 3 |

# 4. HIP-ядра

## 4.1. convert_and_shift — int32 → float2 с циклическими сдвигами

Заменяет clFFT pre-callback на Шаге 1. Каждый поток обрабатывает один элемент одного сдвига.

__global__ void convert_and_shift(

const int32_t* __restrict__ ref, // [N]

float2* __restrict__ out, // [K × N]

int N, int num_shifts, float scale)

{

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // позиция в окне

int k = blockIdx.y; // номер сдвига

if (i >= N ¦¦ k >= num_shifts) return;

int src = (i + k) % N; // циклический сдвиг

float val = (float)ref[src] * scale;

out[k * N + i] = make_float2(val, 0.0f);

}

// Launch:

// dim3 block(256);

// dim3 grid((N + 255) / 256, num_shifts);

// convert_and_shift<<<grid, block, 0, stream>>>(d_ref, d_ref_complex, N, K, scale);

⚠ Если N не кратно 256 — граничная проверка if (i >= N) обязательна.

## 4.2. multiply_conj_fused — conj(ref) × inp за один проход

Ключевая оптимизация: сопряжение ref_fft встраивается inline — нет отдельного прохода по памяти.

При использовании R2C/C2R FFT работаем с N/2+1 точками (hermitian symmetry).

__global__ void multiply_conj_fused(

const float2* __restrict__ ref_fft, // [K × (N/2+1)] — НЕ сопряжённый

const float2* __restrict__ inp_fft, // [S × (N/2+1)]

float2* __restrict__ corr_fft, // [S × K × (N/2+1)]

int half_N, // N/2 + 1

int K, // num_shifts

int S) // num_signals

{

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // спектральная точка

int k = blockIdx.y; // сдвиг

int s = blockIdx.z; // сигнал

if (i >= half_N ¦¦ k >= K ¦¦ s >= S) return;

float2 a = ref_fft[k * half_N + i];

a.y = -a.y; // conj inline — не нужен отдельный буфер и kernel

float2 b = inp_fft[s * half_N + i];

// Комплексное умножение: (a.x + a.y*j)(b.x + b.y*j)

corr_fft[(s * K + k) * half_N + i] = make_float2(

a.x * b.x - a.y * b.y,

a.x * b.y + a.y * b.x

);

}

// Launch:

// int half_N = N/2 + 1;

// dim3 block(256);

// dim3 grid((half_N + 255) / 256, K, S);

// multiply_conj_fused<<<grid, block, 0, stream>>>(

// d_ref_fft, d_inp_fft, d_corr_fft, half_N, K, S);

## 4.3. extract_magnitudes — √(re² + im²) первых n_kg точек

После C2R IFFT результат уже вещественный (float), но для совместимости с C2C вариантом — параметризовано.

Версия для C2R (IFFT даёт float):

__global__ void extract_magnitudes_real(

const float* __restrict__ corr_time, // [S × K × N] (вещественный после C2R)

float* __restrict__ peaks, // [S × K × n_kg]

int N, int n_kg, int K, int S)

{

int j = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // точка результата

int k = blockIdx.y;

int s = blockIdx.z;

if (j >= n_kg ¦¦ k >= K ¦¦ s >= S) return;

int src = (s * K + k) * N + j;

peaks[(s * K + k) * n_kg + j] = fabsf(corr_time[src]);

}

// Версия для C2C (IFFT даёт float2):

// val = corr_time_c2[src];

// peaks[...] = sqrtf(val.x*val.x + val.y*val.y);

# 5. hipFFT планы

## 5.1. Plan для Step 1 — C2C Forward, batch=K

hipfftHandle plan_ref;

int n[1] = { (int)N };

hipfftPlanMany(

&plan_ref,

1, // rank (1D)

n, // размер FFT

nullptr, 1, N, // inembed, istride, idist

nullptr, 1, N, // onembed, ostride, odist

HIPFFT_C2C,

K // batch = num_shifts

);

hipfftSetStream(plan_ref, stream0);

hipfftExecC2C(plan_ref, d_ref_complex, d_ref_fft, HIPFFT_FORWARD);

## 5.2. Plan для Step 2 — R2C Forward, batch=S

R2C устраняет промежуточный буфер inp_complex и kernel real_to_complex полностью.

hipfftHandle plan_inp;

int n[1] = { (int)N };

hipfftPlanMany(

&plan_inp,

1,

n,

nullptr, 1, N, // вход: float[S × N]

nullptr, 1, N/2 + 1, // выход: float2[S × (N/2+1)]

HIPFFT_R2C,

S // batch = num_signals

);

hipfftSetStream(plan_inp, stream1);

hipfftExecR2C(plan_inp, d_inp_float, d_inp_fft);

// ВАЖНО: выход R2C имеет N/2+1 комплексных точек!

// Все последующие буферы и kernels должны использовать half_N = N/2+1

## 5.3. Plan для Step 3 — C2R Inverse, batch=S×K

C2R IFFT даёт вещественный массив float — экономит память и упрощает extract_magnitudes.

hipfftHandle plan_corr;

int n[1] = { (int)N };

int batch = S * K;

hipfftPlanMany(

&plan_corr,

1,

n,

nullptr, 1, N/2 + 1, // вход: float2[S×K × (N/2+1)]

nullptr, 1, N, // выход: float[S×K × N]

HIPFFT_C2R,

batch

);

hipfftSetStream(plan_corr, stream0);

hipfftExecC2R(plan_corr, d_corr_fft, d_corr_time_real);

// Нормализация: C2R не нормирует! Делим на N в extract_magnitudes или отдельным kernel:

// peaks[i] = fabsf(corr_time_real[i]) / (float)N;

⚠ hipFFT не нормирует IFFT автоматически. Необходимо делить на N при извлечении магнитуд или в отдельном kernel.

# 6. Буферы GPU — разметка памяти

## 6.1. Таблица буферов

| Буфер | Размер | Тип / Описание |
| --- | --- | --- |
| d_ref_int32 | N × 4 | int32_t — опорный сигнал с хоста |
| d_ref_complex | K × N × 8 | float2 — после convert_and_shift |
| d_ref_fft | K × N × 8 | float2 — спектр опорного (in-place с d_ref_complex) |
| d_inp_float | S × N × 4 | float — входные сигналы (R2C вход) |
| d_inp_fft | S × (N/2+1) × 8 | float2 — спектр входных (R2C выход) |
| d_corr_fft | S × K × (N/2+1) × 8 | float2 — произведение спектров |
| d_corr_time | S × K × N × 4 | float — результат C2R IFFT |
| d_peaks | S × K × n_kg × 4 | float — магнитуды, копируется на хост |

✓ d_ref_fft можно разместить in-place с d_ref_complex (hipfftExecC2C с in == out). Экономия K×N×8 байт.

## 6.2. Пример расчёта памяти

При параметрах S=60, K=32, N=32768, n_kg=2000:

d_ref_complex / d_ref_fft : 32 × 32768 × 8 = 8.0 МБ

d_inp_float : 60 × 32768 × 4 = 7.5 МБ

d_inp_fft : 60 × 16385 × 8 = 7.5 МБ (R2C: N/2+1)

d_corr_fft : 60 × 32 × 16385 × 8 = 240 МБ

d_corr_time : 60 × 32 × 32768 × 4 = 240 МБ (или 120 МБ если C2C→float2)

d_peaks : 60 × 32 × 2000 × 4 = 14.6 МБ

ИТОГО (приблизительно) : ~517 МБ

Если C2R: d_corr_time вдвое меньше (float вместо float2) = ~377 МБ

⚠ corr_fft и corr_time могут быть in-place, если не нужно сохранять спектр. Экономия ~240 МБ.

# 7. Полный скелет реализации

## 7.1. Структура класса

// fm_correlator.hpp

namespace drv_gpu_lib {

struct FMCorrelatorParams {

size_t fft_size = 32768;

int num_shifts = 32;

int num_signals = 60;

int num_output_points = 2000;

float scale_factor = 1.0f / 32768.0f;

uint32_t lfsr_polynomial = 0xB8000000;

uint32_t lfsr_seed = 0x1;

};

class FMCorrelator {

public:

explicit FMCorrelator(IBackend* backend);

~FMCorrelator();

void SetParams(const FMCorrelatorParams& p);

std::vector<int32_t> GenerateMSequence() const;

// Шаг 1: подготовка опорного спектра (вызвать один раз или при смене ref)

void PrepareReference(const std::vector<int32_t>& ref);

// Шаги 2+3: FFT входных + корреляция (горячий путь)

std::vector<float> Process(const std::vector<float>& inp_signals);

private:

void AllocateBuffers();

void CreatePlans();

void DestroyAll();

FMCorrelatorParams params_;

IBackend* backend_;

hipStream_t stream0_, stream1_;

// GPU buffers

int32_t* d_ref_int32_ = nullptr;

float2* d_ref_fft_ = nullptr; // [K × N]

float* d_inp_float_ = nullptr; // [S × N]

float2* d_inp_fft_ = nullptr; // [S × (N/2+1)]

float2* d_corr_fft_ = nullptr; // [S × K × (N/2+1)]

float* d_corr_time_ = nullptr; // [S × K × N]

float* d_peaks_ = nullptr; // [S × K × n_kg]

// hipFFT plans

hipfftHandle plan_ref_ = 0; // C2C Forward, batch=K

hipfftHandle plan_inp_ = 0; // R2C Forward, batch=S

hipfftHandle plan_corr_ = 0; // C2R Inverse, batch=S*K

};

} // namespace drv_gpu_lib

## 7.2. Process() — горячий путь

std::vector<float> FMCorrelator::Process(const std::vector<float>& inp) {

const int S = params_.num_signals;

const int K = params_.num_shifts;

const int N = params_.fft_size;

const int half_N = N/2 + 1;

const int n_kg = params_.num_output_points;

// ── Step 2: H2D + R2C FFT на stream1 ─────────────────────────────────

hipMemcpyAsync(d_inp_float_, inp.data(),

S * N * sizeof(float), hipMemcpyHostToDevice, stream1_);

hipfftExecR2C(plan_inp_, d_inp_float_, d_inp_fft_); // plan уже привязан к stream1

// ── Sync: ждём готовности ref_fft и inp_fft ──────────────────────────

hipStreamSynchronize(stream0_); // ref готов (из PrepareReference)

hipStreamSynchronize(stream1_); // inp_fft готов

// ── Step 3a: multiply_conj_fused ─────────────────────────────────────

{

dim3 block(256);

dim3 grid((half_N + 255)/256, K, S);

multiply_conj_fused<<<grid, block, 0, stream0_>>>(

d_ref_fft_, d_inp_fft_, d_corr_fft_, half_N, K, S);

}

// ── Step 3b: C2R IFFT ────────────────────────────────────────────────

hipfftExecC2R(plan_corr_, d_corr_fft_, d_corr_time_);

// ── Step 3c: extract_magnitudes ──────────────────────────────────────

{

dim3 block(256);

dim3 grid((n_kg + 255)/256, K, S);

extract_magnitudes_real<<<grid, block, 0, stream0_>>>(

d_corr_time_, d_peaks_, N, n_kg, K, S);

}

// ── D2H ──────────────────────────────────────────────────────────────

std::vector<float> result(S * K * n_kg);

hipMemcpyAsync(result.data(), d_peaks_,

S * K * n_kg * sizeof(float), hipMemcpyDeviceToHost, stream0_);

hipStreamSynchronize(stream0_);

return result;

}

# 8. Сборка

## 8.1. CMakeLists.txt — минимальная конфигурация

cmake_minimum_required(VERSION 3.21)

project(fm_correlator LANGUAGES CXX)

# ROCm путь

list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH /opt/rocm)

find_package(HIP REQUIRED)

find_package(hipfft REQUIRED)

set_source_files_properties(

fm_correlator.cpp

kernels.hip

PROPERTIES HIP_SOURCE_PROPERTY_FORMAT 1

)

add_library(fm_correlator STATIC

fm_correlator.cpp

kernels.hip

)

target_compile_options(fm_correlator PRIVATE

-fgpu-rdc # нужен для callbacks (если используешь)

--offload-arch=gfx1100 # замени на свою архитектуру!

-O3

)

target_link_libraries(fm_correlator PUBLIC

hip::host

hip::hipfft

roc::rocfft

)

Для определения архитектуры GPU:

rocminfo ¦ grep 'Name:' ¦ grep gfx

✓ -fgpu-rdc нужен только если планируешь использовать rocFFT native callbacks. Для hipFFT с отдельными kernel — не обязателен.

## 8.2. Компиляция вручную (без CMake)

amdclang++ -x hip \

-O3 --offload-arch=gfx1100 \

-I/opt/rocm/include \

-L/opt/rocm/lib \

-lhipfft -lrocfft \

fm_correlator.cpp kernels.hip \

-o fm_correlator_test

# 9. Альтернатива: rocFFT native callbacks

Если всё же нужны callbacks в стиле clFFT (встроенные в FFT-ядро) — это возможно через rocFFT напрямую, минуя hipFFT. Применимо для случаев, когда критически важно слить обработку с первым/последним проходом FFT по памяти.

## 9.1. Требования

- ROCm 4.3+ (для indirect function calls)

- Компиляция ВСЕГО проекта с -fgpu-rdc

- Ссылка: -lrocfft (не hipfft)

- Interleaved формат (не planar)

- Shared memory = 0 (не поддерживается)

## 9.2. Пример — load callback (pre, аналог clFFT LOAD_CALLBACK)

// kernels.hip — компилировать с -fgpu-rdc

#include <rocfft/rocfft.h>

#include <hip/hip_runtime.h>

// Сигнатура строго фиксирована!

__device__

float2 my_load_cb(

float2* buffer, // указатель на входной буфер

size_t offset, // индекс текущего элемента

void* cb_data, // пользовательские данные (device pointer)

void* shared_mem) // всегда NULL в текущей версии

{

// Пример: умножить вход на вещественное число из cb_data

float scale = *reinterpret_cast<float*>(cb_data);

float2 val = buffer[offset];

val.x *= scale;

val.y *= scale;

return val;

}

// Экспортируем указатель для hipMemcpyFromSymbol

__device__ auto d_load_cb_ptr = my_load_cb;

## 9.3. Пример — store callback (post, аналог clFFT STORE_CALLBACK)

__device__

void my_store_cb(

float2* buffer,

size_t offset,

float2 element, // значение ПОСЛЕ FFT (уже обработанное)

void* cb_data,

void* shared_mem)

{

// Пример: нормализация и запись

float norm = *reinterpret_cast<float*>(cb_data);

buffer[offset].x = element.x / norm;

buffer[offset].y = element.y / norm;

}

__device__ auto d_store_cb_ptr = my_store_cb;

## 9.4. Регистрация callbacks в плане

// --- Получаем device-указатели на функции ---

using load_cb_t = float2(*)(float2*, size_t, void*, void*);

using store_cb_t = void(*)(float2*, size_t, float2, void*, void*);

load_cb_t h_load_ptr;

store_cb_t h_store_ptr;

hipMemcpyFromSymbol(&h_load_ptr, d_load_cb_ptr, sizeof(load_cb_t));

hipMemcpyFromSymbol(&h_store_ptr, d_store_cb_ptr, sizeof(store_cb_t));

// --- Данные для callbacks на device ---

float h_scale = params_.scale_factor;

float h_norm = (float)N;

float *d_scale, *d_norm;

hipMalloc(&d_scale, sizeof(float));

hipMalloc(&d_norm, sizeof(float));

hipMemcpy(d_scale, &h_scale, sizeof(float), hipMemcpyHostToDevice);

hipMemcpy(d_norm, &h_norm, sizeof(float), hipMemcpyHostToDevice);

// --- execution_info ---

rocfft_execution_info info;

rocfft_execution_info_create(&info);

void* load_fns[] = { reinterpret_cast<void*>(h_load_ptr) };

void* load_data[] = { d_scale };

rocfft_execution_info_set_load_callback(info, load_fns, load_data, 0);

void* store_fns[] = { reinterpret_cast<void*>(h_store_ptr) };

void* store_data[] = { d_norm };

rocfft_execution_info_set_store_callback(info, store_fns, store_data, 0);

// --- Запуск ---

rocfft_execute(plan, (void**)&d_input, nullptr, info);

⚠ rocFFT callbacks — экспериментальная функция. Для продакшн-кода рекомендуется подход с fused kernels (раздел 4).

# 10. Оптимизации производительности

## 10.1. Приоритеты

| Оптимизация | Выигрыш / Комментарий |
| --- | --- |
| R2C вместо real_to_complex kernel | Убирает 1 kernel launch + буфер inp_complex (~7.5 МБ) |
| Conj fused в multiply kernel | Убирает 1 kernel launch + чтение/запись 8 МБ (ref_fft_conj проход) |
| C2R вместо C2C для IFFT | Выход float вместо float2 — вдвое меньше памяти для corr_time |
| In-place FFT для ref (Step 1) | d_ref_fft == d_ref_complex, экономия 8 МБ |
| Два HIP stream для Step1/Step2 | Step1 и Step2 независимы — параллельное выполнение |
| Persistent plan (создать один раз) | hipfftPlanMany дорог, создавать при SetParams, не в Process() |
| Pinned memory для H2D/D2H | hipHostMalloc вместо std::vector — ускоряет Transfer |
| LDS cache для ref_fft_conj | В multiply kernel: ref_fft_conj[k] читается S раз — загрузить в __shared__ |

## 10.2. LDS-оптимизация в multiply_conj_fused

Если half_N помещается в LDS (обычно 64 КБ на CU), можно кэшировать строку ref_fft[k]:

// Вариант с кешированием ref в LDS (для небольших N)

__global__ void multiply_conj_fused_lds(

const float2* __restrict__ ref_fft,

const float2* __restrict__ inp_fft,

float2* __restrict__ corr_fft,

int half_N, int K, int S)

{

extern __shared__ float2 s_ref[]; // [blockDim.x] элементов

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

int k = blockIdx.y;

int s = blockIdx.z;

// Загружаем тайл ref_fft[k] в LDS

if (i < half_N)

s_ref[threadIdx.x] = ref_fft[k * half_N + i];

__syncthreads();

if (i >= half_N ¦¦ k >= K ¦¦ s >= S) return;

float2 a = s_ref[threadIdx.x];

a.y = -a.y; // conj

float2 b = inp_fft[s * half_N + i];

corr_fft[(s * K + k) * half_N + i] = make_float2(

a.x*b.x - a.y*b.y,

a.x*b.y + a.y*b.x

);

}

// Launch с shared memory:

// size_t shmem = 256 * sizeof(float2);

// multiply_conj_fused_lds<<<grid, block, shmem, stream>>>(...);

# 11. Верификация

## 11.1. Python референс

import numpy as np

def generate_mseq(N, poly=0xB8000000, seed=0x1):

lfsr, ref = seed, []

for _ in range(N):

bit = (lfsr >> 31) & 1

ref.append(1 if bit else -1)

lfsr = ((lfsr << 1) ^ poly) if bit else (lfsr << 1)

lfsr &= 0xFFFFFFFF

return np.array(ref, dtype=np.float32)

def correlate(ref, inp_signals, num_shifts, n_kg, scale):

N = len(ref)

S = len(inp_signals)

peaks = np.zeros((S, num_shifts, n_kg), dtype=np.float32)

for k in range(num_shifts):

ref_shifted = np.roll(ref, -k) * scale

ref_fft_conj = np.conj(np.fft.fft(ref_shifted))

for s in range(S):

inp_fft = np.fft.fft(inp_signals[s])

corr = np.fft.ifft(ref_fft_conj * inp_fft).real

peaks[s, k, :] = np.abs(corr[:n_kg])

return peaks

# Допустимая погрешность для float32: 1e-4

# assert np.allclose(gpu_peaks, cpu_peaks, atol=1e-4)

## 11.2. Тест самокорреляции

Базовый тест корректности — корреляция сигнала с самим собой при сдвиге k=0 должна давать пик в позиции j=0:

// C++ тест

auto ref = correlator.GenerateMSequence();

auto inp = std::vector<float>(ref.begin(), ref.end()); // тот же сигнал

auto peaks = correlator.Process({inp}); // S=1

// peaks[0][0][0] должно быть значительно больше peaks[0][0][j>0]

float peak_val = peaks[0 * K * n_kg + 0 * n_kg + 0];

float noise = *std::max_element(peaks.begin() + 1, peaks.begin() + n_kg);

assert(peak_val / noise > 10.0f); // SNR > 10

# 12. Чеклист реализации

## 12.1. Обязательные шаги

| Задача | Статус |
| --- | --- |
| hipfft + rocfft найдены через find_package в CMake |  |
| hipStreamCreate для stream0 и stream1 |  |
| AllocateBuffers() — все 7 буферов через hipMalloc |  |
| CreatePlans(): plan_ref (C2C, K), plan_inp (R2C, S), plan_corr (C2R, S×K) |  |
| hipfftSetStream для каждого плана |  |
| kernel convert_and_shift: граничная проверка i >= N |  |
| kernel multiply_conj_fused: работает с half_N = N/2+1 |  |
| kernel extract_magnitudes: нормализация /N после C2R IFFT |  |
| PrepareReference() вызывается до первого Process() |  |
| Деструктор: hipfftDestroy + hipFree + hipStreamDestroy |  |
| Python тест самокорреляции пройден (atol=1e-4) |  |
| Benchmark: замер времени Process() с hipEventElapsedTime |  |

## 12.2. Частые ошибки

| Ошибка | Решение |
| --- | --- |
| R2C выдаёт N/2+1 точек, но код ожидает N | Везде использовать half_N = N/2+1 для спектральных буферов |
| C2R IFFT не нормализует результат | Делить на N в extract_magnitudes или добавить scale kernel |
| plan создаётся в каждом вызове Process() | Создавать план один раз в CreatePlans(), использовать многократно |
| hipfftSetStream не вызван — план игнорирует stream | Вызывать после каждого hipfftPlanMany |
| d_ref_fft и d_ref_complex — разные указатели | Можно использовать один буфер in-place для FFT Step 1 |
| Забыт hipStreamSynchronize перед Step3 | sync обоих потоков обязателен перед multiply kernel |
| -fgpu-rdc забыт при использовании rocFFT callbacks | Добавить в compile и link options |

FM Correlator ROCm Implementation Guide  •  ROCm 7.2  •  2025